SUSTENTACIÓN ACTUALIZADA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CubeSat 1U – Monitoreo multiespectral de cultivos de café
Laboratorio 3 – Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica

Versión actualizada respecto al Excel definitivo: Cubesat_Valentina_Sebastian (1)(1).xlsx

# 1. Objetivo y alcance

Este documento consolida la sustentación de las especificaciones técnicas en su estado actual y mantiene separadas las decisiones cerradas, los criterios de arquitectura y los parámetros que permanecen TBD. La versión actual se alinea con el Excel definitivo y evita convertir cálculos exploratorios o referencias de orden de magnitud en requisitos de diseño.

El proyecto corresponde a un CubeSat 1U para monitoreo multiespectral de cultivos de café, con cámara multiespectral, generación solar, batería, ADCS, comunicaciones bidireccionales y sin propulsión. La guía de la práctica establece que no se requiere en esta etapa un diseño electrónico detallado ni la selección definitiva de componentes.

# 2. Criterio de uso de TBD

TBD (To Be Determined) se conserva cuando el valor depende de una decisión de arquitectura, selección de componente o cálculo que no puede cerrarse sin introducir supuestos no respaldados. Cada TBD incluye en el Excel una dependencia que indica cómo podrá cerrarse posteriormente.

La cadena de diseño utilizada es: requisitos de misión → payload → datos → almacenamiento → comunicaciones → potencia/energía → arquitectura OBC/ADCS/EPS/interfaces. Esto evita fijar componentes o valores eléctricos antes de conocer las necesidades que deben satisfacer.

# 3. Auditoría y actualización frente a la versión anterior

| Elemento | Actualización / criterio vigente |
| --- | --- |
| ET-01 | Se mantiene TBD. No se fija una arquitectura OBC, frecuencia de procesador, RTOS ni latencia concreta antes de definir la carga y la arquitectura. |
| ET-02 | Se corrige: el GSD ya no se fija en 30 m/píxel. El Excel definitivo lo mantiene TBD porque los documentos suministrados no imponen un valor numérico y todavía deben definirse cámara, óptica y criterio de observación. |
| ET-03 | Se mantiene TBD. El swath depende del FOV y de la geometría de la cámara seleccionada. |
| ET-04 | Se mantiene TBD. El error de apuntamiento debe derivarse del FOV, resolución y desempeño requerido del ADCS. |
| ET-05 | Se mantiene TBD. El conocimiento de actitud depende de sensores, estimador y desempeño de actitud. |
| ET-06 a ET-11 | Se mantienen TBD justificados porque dependen de cámara, bandas, profundidad radiométrica, formato, plan de observación, contacto y presupuesto de enlace/energía. |
| ET-31 | Se mantiene TBD. Se eliminó el supuesto arbitrario de −40 a +85 °C; primero debe derivarse el ambiente térmico interno. |
| ET-35 | Se cerró como criterio de arquitectura: las interfaces críticas deben documentarse con origen, destino, señal/protocolo, características eléctricas preliminares y tasa/volumen; el conector físico puede permanecer TBD si depende de componentes aún no seleccionados. |
| ET-41 | Se mantiene TBD. La misión exige multiespectralidad, pero las bandas concretas deben seleccionarse y justificarse posteriormente. |
| ET-42 | Se mantiene TBD. La profundidad radiométrica depende de la cámara y afecta directamente el volumen de datos. |
| ET-43 | Se mantiene TBD. El formato de imagen se definirá junto con cámara, almacenamiento y comunicaciones. |
| ET-44 | Se incorpora para RF-002: control de adquisición de cámara, cerrado como criterio funcional y con señales/protocolo aún TBD. |
| ET-45 | Se incorpora para RF-008: capacidad funcional de control de actitud mediante sensores, estimación/control y actuadores; el desempeño cuantitativo queda TBD. |
| ET-46 | Se incorpora para RA-002: consideración preliminar del entorno de radiación; TID/SEE y análisis detallado quedan TBD. |

# 4. Cálculos exploratorios que permanecen como soporte, no como especificaciones cerradas

Los siguientes cálculos siguen siendo útiles como comprobaciones de orden de magnitud. No deben interpretarse como valores definitivos del CubeSat mientras las variables de entrada correspondientes permanezcan TBD.

## 4.1 IFOV y GSD

La relación geométrica IFOV ≈ GSD/H permite relacionar resolución en tierra con altura orbital y resolución angular por píxel. Sin embargo, como el Excel definitivo mantiene ET-02 como TBD, el cálculo con 30 m/píxel debe considerarse únicamente exploratorio y no una decisión cerrada.

## 4.2 Swath

La expresión Swath = 2H·tan(FOV/2) permite estimar la cobertura transversal a partir de la altura y el campo de visión. Los valores obtenidos usando THEIA se conservan únicamente como referencia de orden de magnitud; no fijan el FOV de nuestra cámara.

## 4.3 Volumen de datos por imagen

La expresión general es:
Datos/imagen = N_x × N_y × N_bandas × bits/muestra / 8.

El escenario exploratorio con 943 × 733 píxeles, dos bandas y 16 bits por muestra produce aproximadamente 2,765 MB (2.637 MiB). Este resultado no cierra ET-06, porque la resolución, número de bandas, profundidad radiométrica y formato final continúan TBD.

## 4.4 Órbita y eclipse

Con los parámetros orbitales de referencia utilizados previamente, el período orbital se estimó en aproximadamente 95.65 min y el eclipse máximo simplificado en aproximadamente 35.61 min. Estos valores sirven para iniciar el presupuesto energético, pero no sustituyen una propagación orbital ni constituyen por sí mismos una especificación cerrada.

## 4.5 Comunicaciones

La tasa mínima de bajada se plantea mediante R_datos ≥ Datos_acumulados / tiempo_de_contacto, incorporando posteriormente eficiencia de protocolo, codificación, modulación, pérdidas y margen. Por ello ET-10 permanece TBD.

## 4.6 Energía y batería

La capacidad útil de batería se dimensionará a partir de la demanda durante el peor caso de eclipse, incluyendo eficiencia y margen. La potencia del arreglo solar se cerrará mediante el balance de energía generada y demandada, considerando degradación, eficiencia, orientación y eclipse.

# 5. Interfaces y arquitectura

La arquitectura seleccionada utiliza dos PCBs principales. IF-03 corresponde a la transferencia de potencia desde PCB 1 – EPS hacia PCB 2 – Aviónica. IF-11 corresponde al enlace de datos/control entre C&DH y PCB 1 – EPS. El criterio ET-35 exige que las interfaces críticas estén documentadas antes del diseño esquemático, pero permite mantener el conector físico TBD cuando dependa de componentes aún no seleccionados.

En el diagrama funcional actualizado, IF-10 conecta directamente C&DH con Drivers/Magnetorquers e IF-11 conecta C&DH con PCB 1 – EPS. No se utiliza un bloque intermedio denominado 'Interfaces/Gestión'.

# 6. Control de adquisición de cámara – ET-44

ET-44 deriva directamente de RF-002. La arquitectura debe permitir iniciar, configurar y finalizar la adquisición de imágenes. Las señales y el protocolo concreto permanecen TBD hasta definir la interfaz de la cámara y el diseño electrónico detallado. La verificación inicial se realizará mediante revisión de arquitectura/ICD y posteriormente mediante prueba funcional.

# 7. Control de actitud – ET-45 y alternativa A-13

ET-45 deriva de RF-008 y establece la capacidad funcional de control de actitud mediante sensores, estimación/control y actuadores. La alternativa A-13 se mantiene como la arquitectura seleccionada a nivel conceptual, utilizando magnetorquers como actuadores.

La selección A-13 no implica que los magnetorquers, por sí solos, garanticen un nivel cuantitativo de estabilización o apuntamiento. Su desempeño depende de la dinámica orbital y del campo magnético local; por ello la precisión y el nivel de estabilización quedan TBD y deberán demostrarse mediante el análisis de desempeño del ADCS.

# 8. Entorno de radiación – ET-46

ET-46 deriva de RA-002. En esta práctica se establece como criterio realizar una evaluación preliminar de susceptibilidad de componentes críticos y posibles mitigaciones. Los valores cuantitativos de TID/SEE permanecen TBD y serán tratados cuando se seleccionen componentes y se realice el análisis de radiación correspondiente.

# 9. Presupuestos: referencias de orden de magnitud

Las referencias cuantitativas agregadas al Excel de Presupuestos no sustituyen los presupuestos de diseño y no constituyen selección de componentes. Se utilizan únicamente para comprobar que las magnitudes preliminares están dentro de órdenes de magnitud observados en sistemas SmallSat documentados en los materiales suministrados.

| Área | Referencia | Dato | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| OBC | C3S Electronics OBC | 0.46 W | Referencia de orden de magnitud de consumo |
| OBC | Alén Space DARA OBC | 0.280 W máximo | Referencia de orden de magnitud de consumo |
| ADCS | NewSpace Systems NCTR-M003 | 0.25 W | Referencia de orden de magnitud de magnetorquer |
| ADCS | ZARM Technik MT0.2-1 | 0.135–0.25 W | Referencia de rango de potencia de magnetorquer |
| EPS | GomSpace P31U | 30 W máximo; 96 % eficiencia máxima | Referencia de escala del sistema EPS |
| Comunicaciones | ISISPACE TRXVU | 9.6 kbps mínimo | Referencia de orden de magnitud de tasa de datos |
| Comunicaciones | NanoAvionics SatCOM UHF | 2.4–38.4 kbps | Referencia de rango de tasa de datos |

Nota: estos datos son referencias documentales de orden de magnitud y no son componentes seleccionados ni valores definitivos del CubeSat.

# 10. Especificaciones que permanecen abiertas

ET-01: latencia de telecomando.

ET-02: GSD.

ET-03: swath.

ET-04/ET-05: desempeño de apuntamiento y conocimiento de actitud.

ET-06/ET-07: datos por imagen y almacenamiento.

ET-08: duración efectiva del pase sobre Medellín.

ET-09/ET-10: margen y tasa de bajada.

ET-11/ET-37: capacidad energética de batería.

ET-31: rango térmico de componentes.

ET-36: potencia disponible del arreglo solar.

ET-38: rieles de alimentación.

ET-39/ET-40: niveles lógicos y protocolos internos.

ET-41/ET-42/ET-43: bandas, profundidad radiométrica y formato de imagen.

# 11. Fuentes documentales

La sustentación utiliza únicamente la documentación que forma parte del material del proyecto y las fuentes técnicas ya registradas en el documento 'Fuentes_Tecnicas_Consultadas_CubeSat_1U'. No se incorporan nuevos datos de páginas web para cerrar las especificaciones.

Proyecto CubeSat UD34 2026.pdf.

lab003_2598575_20262.pdf.

CDS+REV14_1+2022-02-09.pdf – CubeSat Design Specification Rev. 14.1.

ECSS-E-ST-20C-Rev.2 (8 April 2022).

NASA Small Spacecraft State of the Art 2026 – documentos SOA suministrados.

NASA Small Spacecraft State of the Art 2025 – comunicaciones, documento suministrado.

Fuentes_Tecnicas_Consultadas_CubeSat_1U(1).docx.

# 12. Conclusión

La sustentación queda alineada con el Excel definitivo. Las decisiones que pueden cerrarse con la documentación disponible permanecen cerradas; los parámetros que requieren selección de componentes, diseño detallado o información adicional permanecen TBD. Los cálculos exploratorios se conservan como soporte de orden de magnitud y no se presentan como especificaciones definitivas.

La siguiente etapa de diseño podrá utilizar esta base para cerrar cámara/óptica, procesamiento, almacenamiento, comunicaciones, EPS, ADCS e interfaces, manteniendo la trazabilidad requisito → especificación → arquitectura → verificación.